Перечень нормативных видов работ по приспособлению для инвалидов объектов городской инфраструктуры

с учетом норм и правил СНиП 35-01-2001,  СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП-35103-2001, МГСН 1.02-02, МГСН 3.01-01,

ГОСТ  Р 51631-2000, ГОСТ Р 51630-2000, ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 51090-97

| Виды объектов городской инфраструктуры | Виды работ для разных категорий инвалидов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колясочники | Опорники |  | Незрячие | глухие |
| 1. Объекты общего пользования, административные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |
| 1.1. входные группы | - Устройство пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками - Замена дверей на автоматические раздвижные - Расширение дверных проемов - Замена дверного полотна на полотно со смотровой панелью - Замена дверной коробки | - Установка опорных поручней с горизонтальным завершением с двух сторон |  | - Установка звуковых маячков у входной двери - Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей - Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей | - Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр. |
| - пути движения внутри здания | - Установка лифтов и подъемников к зоне обслуживания | - Установка опорных поручней - Оборудование мест отдыха |  | - Установка электронных информационных табло - Установка рифленых напольных указателей у лифтов и крайних ступеней лестничных маршей - Установка рельефных символов номера этажа в лифтовых холлах, на панели управления лифтом, у лестничных маршей и на перилах лестничных маршей - Установка звуковой информации о движении лифта | - Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков - Установка световых сигнальных устройств аварийной и предупреждающей сигнализации - Установка световой информации о движении лифта |
| 1.3. зоны обслуживания | - Расширение дверных проемов с устранением порогов - Понижение в зоне обслуживания отдельных окон, прилавков, стоек до уровня 70 см | _ |  | - Дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов | - Оборудование текстовыми средствами связи, в том числе с бегущей строкой - Установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию |
| 1.4. санитарные комнаты | - Расширение дверных проемов - Установка кнопки аварийного вызова - Установка опорных поручней у унитаза и раковины - Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски | - Замена унитаза на специальный высотой 50 см - Установка крючков для костылей - Установка опорных поручней у унитаза и раковины - Установка кнопки аварийного вызова |  | - Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений - Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу | _ |
| 1.5. прилегающие территории | - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид» - Понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда | _ |  | - Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности | - Установка указателей движения, информирующих стендов |
| 2. Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 2.1. входные группы | - Установка пандусов к входным наружным лестницам - Регулирование задержки времени действия сигнала домофона на открывание не менее 15 сек.*) - Установка дверных устройств (доводчиков), рассчитанных на максимальное усилие при открывании вручную не более 2,5 кгс и задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек. - Расширение входных тамбуров до габаритов не менее 1,5х2,2 м | - Ремонт марша наружной лестницы с обеспечением одинаковой геометрии ступеней, высоты подъема ступеней не более 12 см - Установка поручней с двух сторон с горизонтальным их завершением не менее 30 см |  | - Окраска обналички дверных проемов и установка дверных ручек и поручней контрастного цвета, маркировка крайних ступеней лестничных маршей в контрастный по отношению к фону цвет - Установка выпуклых символов на панели домофона*) | - Установка информирующих указателей, табличек |
| 2.2. подъезды жилых домов | - Установка платформы подъемной для инвалидов в подъезде. - Регулирование выдержки времени перед автоматическим закрыванием дверей лифта 15 сек. - Реконструкция лифта с увеличением габаритов кабины лифта не менее 140х110 см (при капитальном ремонте) | - Установка (продление) поручня вдоль всего лестничного марша с горизонтальным его завершением не менее 30 см - Установка опорного поручня в кабине лифта |  | - Установка тактильных напольных указателей у дверей лифтов и крайних ступеней лестничных маршей - Выполнение дверей шахты, порога и пола кабины лифта в контрастном исполнении - Установка рельефных символов номера этажа на лестничных площадках, на панели управления лифта и на поверхности поручней перил лестничных маршей - Маркировка крайних ступеней лестничных маршей в контрастный по отношению к фону цвет | - Установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих знаков |
| 2.3. квартиры | - Оборудование ванной комнаты подъемником. - Расширение дверных проемов с устранением порогов. - Установка опорных поручней в санузле - Переоборудование электропроводки с понижением уровня выключателей - Установка дополнительной форточки в нижней части рамы *) | - Уменьшение высоты порогов до 2,5 см - Установка опорных поручней и крючков для костылей в санузле. - Оборудование ванной комнаты душевой кабиной или подъемником. |  | - Установка звукового маячка у входной двери - Установка в санузле направляющих поручней контрастных цветов от двери к унитазу - Устройство дополнительного освещения | - Обеспечение индивидуальными средствами реабилитации, дублирующих звуковую информацию |
| 2.4. дворовые территории |  |  |  |  |  |
| - пешеходные зоны | - Понижение высоты бортового камня с организацией съездов | - Установка скамеек |  | - Окраска по принципу «зебра» или в контрастные цвета бордюрного камня, крайних ступеней открытых лестниц, отдельно стоящих опор (столбов освещения), выступающих поверхностей | _ |
| - детские, спортивные площадки и площадки для отдыха | - Установка специального игрового и спортивного оборудования, предназначенного для использования инвалидами на креслах-колясках *) - Выполнение мягкого резинового покрытия спортивно-игровой площадки - Устройством съезда от площадки к дорожкам, тротуару и проезжей части | - Выполнение мягкого резинового покрытия спортивно-игровой площадки - Установка направляющих поручней на пешеходных и беговых дорожках |  | - Установка ограждения и полосы безопасности и ориентации вокруг площадки | _ |
| - места парковки транспортных средств | - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов со специальными знаками на удалении не более 100 м от жилого дома - Понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда | _ |  | _ | _ |
| 3. Объекты дорожного хозяйства: |  |  |  |  |  |
| 3.1. тротуары улиц и магистралей | - Понижение высоты бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью с организацией съездов - Установка пандусов с поручнями вдоль открытых лестниц | - Установка открытых лестниц с поручнями при перепадах рельефа |  | - Окраска по принципу «зебра» или в контрастные цвета бордюрного камня, края первых ступеней открытых лестниц, отдельно стоящих опор: столбов освещения, рекламных щитов - Установка рифленых наземных указателей у крайних ступеней открытых лестниц - Цветная маркировка на уровне глаз прозрачных (стеклянных) выступающих преград (будки таксофонов, остановочные пункты и пр.) | - Установка визуальных средств информации (указатели, таблички, вывески, стенды и т.п.) - Установка электронных средств статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), в том числе дублирующих звуковую информацию |
| 3.2. пешеходные переходы: |  |  |  |  |  |
| - наземные | - Установка съездов, направляющих поручней, ограждений | _ |  | - Установка рифленых наземных указателей - Установка звукового сопровождения на светофорах - Окраска по принципу «зебра» или в контрастные цвета опор светофоров, направляющих поручней, ограждений | _ |
| -подземные | - Установка подъемников для инвалидов или строительство пандусов | Установка поручней с горизонтальным завершением на лестничных сходах с двух сторон |  | - Установка рифленых указателей - маркировка крайних ступеней лестничных сходов в контрастные цвета | - Установка визуальных информирующих указателей направления движения |
| -надземные | - Установка подъемников для инвалидов | _ |  | - Установка рифленых указателей у крайних ступеней лестничных сходов - Маркировка крайних ступеней лестничных сходов в контрастные цвета | _ |
| 4. Общественные туалеты |  |  |  |  |  |
|  | - Обустройство кабины с размерами в плане для размещения и маневрирования кресла-коляски - Расширеннее дверного проема в кабину - Установка откидных опорных поручней - Установка аварийной кнопки - Устройство пандуса с опорными поручнями и защитным козырьком вдоль наружной лестницы - Установка знака доступности для инвалида | - Установка опорных поручней в кабине и у раковины - Установка крючков для костылей - Установка аварийной кнопки |  | - Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений - Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу - Выделение дверного проема и ручки кабины контрастным по отношению к фону цветом | - Установка информирующих указателей о расположении общественного туалета на прилегающей территории |
| 5. Объекты транспортных коммуникаций: |  |  |  |  |  |
| 5.1. наземный пассажирский транспорт: |  |  |  |  |  |
| - подвижной состав (автобусы, троллейбусы, трамваи, ж/д вагоны) | - Оборудование аппарелями, подъемниками - Выделение в салоне специальных мест для парковки кресла-коляски | - Замена подвижного состава на низкопольный |  | - Установка тактильных указателей на турникетах*) звукоусиливающими динамиками. - Установка электронно-информационных табло с указанием номера маршрута*) | - Установка электронно-информационных табло в салоне с оперативной информацией по маршруту следования*) |
| - остановочные павильоны | - Понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда у мест посадки | - Установка остановочных павильонов с местом отдыха и опорными поручнями |  | - Окраска по принципу «зебра» или в контрастные цвета остановок общественного транспорта - Установка звуковых информаторов (маркеров) на остановках общественного транспорта, в том числе совмещенных со светодинамическими табло*) - Установка тактильных полос у места посадки в общественный транспорт | - Установка информационных табло |
| 5.2. метрополитен | - Оборудование новых станций лифтами и подъемниками для инвалидов - Расширение одного из контрольных проходов до 90 см и более | - Установка (продление) опорных поручней с горизонтальным завершением лестничных сходов с размещением с двух сторон |  | - Оборудование рифлеными указателями со звуковым сигналом турникетов входа*) - Установка тактильных полос на платформах вдоль линии посадки пассажиров - Установка рифленых указателей на лестничных сходах - Окраска крайних ступеней лестничных сходов в контрастные цвета | - Установка в вагонах информационных табло с оперативной информацией о станциях следования *) |
| 6. Средства связи и информации: |  |  |  |  |  |
| 5.1. средства общественного доступа к информации | - Установка таксофонов на уровне 80 см или с изменяемой высотой - Обеспечение доступа к таксофону (габариты кабины, пандус к таксофону) |  | _ | - Установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.) | - Установка средств связи с усилителями звука (таксофоны и пр.) - Установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию - Установка звуковых информаторов (маркеров) в общественных местах, в том числе совмещенных с электронными информационными табло («говорящий город») |
| 6.2. специализирован-ные системы коммуникации | _ |  | _ | - Обеспечение доступа к специальному радиовещанию*) | - Предоставление услуг диспетчерской службой для индивидуального обслуживания инвалидов*) - Субтитрование передач на телевизионных каналах*) |

*) Требования национальных стандартов, разрабатываемых  в настоящее время